MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU C 
I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA 
KD    BARBARA  	
W MIKOŁOWIE PRZY  UL. PODLESKIEJ 72

ARCHITEKTURA

adres inwestycji

UL. PODLESKA 72, 43-190 MIKOŁÓW

inwestor

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

jednostka projektowa

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice

ARCHITEKTURA

projektował:

mgr inż. arch. Małgorzata STRAŃSKA-STANEK nr upr. 168/98

.

SIERPIEŃ  2013

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

DO PROJIEKTU MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU C I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA KD BARBARA 
W MIKOŁOWIE PRZY UL. PODLESKIEJ 72

CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa	1

- Spis zawartości opracowania	2

- Dane ogólne		3

- Opis stanu istniejącego	4

- Opis rozwiązań techniczno materiałowych – budynek C	5

- Opis rozwiązań techniczno materiałowych – mała architektura	10

- Karta zatwierdzenia wyrobu do stosowania  nr1	12

SPIS RYSUNKÓW

| ARCHITEKTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A -101 | Rzut r remontowanych pomieszczań |  |  |
| 2. | A -102 | Modernizowane schody |  |  |

- DANE OGÓLNE

  - Nazwa inwestycji

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU C I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA KD BARBARA 
W MIKOŁOWIE PRZY UL. PODLESKIEJ 72

  - Adres inwestycji

43-190 Mikołów ul. Podleska 72

Budynek znajduje się na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie

  - Inwestor

Główny Instytut Górnictwa

40-166 Katowice Pl. Gwarków 1

  - Harmonogram robót budowlanych

Przed przystąpieniem do prac budowlanych uzgodnić z inwestorem harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia pozostałej części budynku – obiekt w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie użytkowany.

  - Przedmiot  i zakres opracowania

- Modernizacja pomieszczeń budynku C: 101-103, wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń 001,002 i 004, wymiana pionów wod.-kan.

- Modernizacja schodów zewnętrznych przy budynku H, wejścia do budynku C, zadaszenia nad wejściem do budunku B i H, kanalizacji deszczowej przy budynku B

- Zakres remontu w pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem

  - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| NR | POMIESZCZENIE | POSADZKA | SUFIT | H [m] | POW.[m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Pomieszczenie biurowe | PCV | Rozbieralny do 60x60 | 3,00 | 18,21 |
| 102 | Pomieszczenie biurowe | PCV | Rozbieralny do 60x60 | 3,00 | 18,15 |
| 103 | Pomieszczenie biurowe | PCV | Tynk cementowo-wapienny, szpachlowany | 3,00 | 18,03 |

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  - Budynek C – 3 kondygnacyjny podpiwniczony

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Murowane, zewnętrzne ocieplone metodą mokrą lekką.

- Stropy i schody

Żelbetowe

- Stropodach

Wentylowany, płaski pokryty papą

- Stolarka okienna

PCV białe, parapety wewnętrzne lastriko 4,5cm

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Drewniana

- Posadzki

W komunikacji – lastriko. W pomieszczeniach biurowych wykładzina PCV. W laboratoriach i sanitariatach płytki gres.

Podczas prowadzenia remontów zabezpieczyć posadzkę z lastriko w obszarze prowadzonych robót.

- Sufity

Tynki cementowo-wapienne. W niektórych pomieszczeniach sufity podwieszone rozbieralne 60x60cm

- Kanalizacja, woda

Istniejąca kanalizacja do przebudowy w remontowanych pomieszczeniach wraz z wymianą pionów. Do wymiany podejścia do umywalek i zlewów w remontowanych pomieszczeniach. Wykonanie odwodnienia kanalizacji deszczowej w budynku D

- Instalacje elektryczne

Instalacja w obszarze objętym remontem i modernizacją w całości do przebudowy (demontażu) wg załączonego rysunku Rys.-1

- CO

Do wymiany grzejniki, w remontowanych pomieszczeniach.

- OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNO MATERIAŁOWYCH – BUDYNEK C

- Roboty wyburzeniowe i demontażowe, przygotowawcze

  - Zabezpieczenie pozostałej części budynku nie objętej remontem

  - Zabezpieczenie istniejących instalacji, okien, parapetów, posadzek w remontowanych pomieszczeniach – nie podlegających wymianie.

  - Demontaż posadzki PCV

  - Demontaż drzwi w pomieszczeniach: 001, 002, 004, 101,102, 103

  - Demontaż grzejników w pomieszczeniach 101, 102, 103.

  - Demontaż armatury sanitarnej i nieczynnych instalacji – zakres zgodnie z przedmiarem

  - Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego

  - Uzupełnienie ubytków w istniejących ścianach

- Posadzki

- W pomieszczeniach biurowych PCV heterogeniczne Po usunięciu istniejącej posadzki PCV oczyścić i zagruntować podłoże, wykonać wylewki samopoziomujące o min. wysokości 5mm. Ułożyć wykładzinę PCV heterogeniczną z rolki w kolorze NCS S 2005-Y20R z wzorem z przenikających się/wijących nitek w jaśniejszym odcieniu (np. SPAGETTI ACCZENT EVOLUTION 4610 003) – kleić do podłoża. Wykonać cokoły na wysokość 10cm – PCV heterogeniczne z rolki, w kolorze NCS S 5005-Y20R z wzorem w postaci „lekkiego przetarcia” (np. HAVANE ACCZENT EVOLUTION 4694 044 ) – kleić do podłoża. Przed cokołem na szerokość 40cm na posadzce ułożyć pas z tej samej wykładziny, co cokół.

- Wykończenie ścian

  - Przy umywalkach w biurach płytki:

W pomieszczeniach biurowych przy umywalkach do wysokości 2m od posadzki o średniej szerokości 1-1,5m – uzgodnić indywidualnie przy każdej umywalce przed ułożeniem. Płytki ceramiczne: 125x250x5mm .kolor białe szkliwione przy krawędziach lekko fazowane –– na całą wysokość pomieszczenia. Fugi o szerokości spoiny 1mm - białe p Modernizacja perłowe, cementowe klasy CG2 WA wg PN-EN 13888, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia, antybakteryjna. W narożnikach wypukłych listwa ze stali nierdzewnej. W narożnikach wklęsłych i przy posadzce fuga elastyczna silikonowa.

  - Powłoki malarskie

Powierzchnię gruntownie oczyścić na mokro i na sucho. Usunąć odspojone tynki, uzupełnić ubytki. Na niektórych ścianach – zgodnie z przedmiarem – w miejscach zarysowań ścian zastosować flizelinę. Wszystkie ściany zaszpachlować

- Pomieszczenia biurowe: wodorozpuszczalna akrylowa farba lateksowa klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg EN13 300…

NCS S 1002-Y

- Sufity

- W pomieszczeniach z tynkiem zaszpachlować gładzią gipsową i pomalować

- W pomieszczeniach biurowych z sufitem rozbieralnym: sufit kasetonowy o krawędzi E15 (krawędź ramy we wgłębieniu) płyta gipsowa perforowana 60x60x1cm, pochłanialność dźwięku αw=0.65; odporność płyt na wilgoć 70%

- Stolarka drzwiowa

Do wymiany drzwi w pomieszczeniach: 001, 002, 004, 101, 102, 103

Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy bezwzględnie zdjąć wymiary z natury, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wymiary drzwi w świetle należy interpretować, jako uzyskane po otwarciu skrzydła drzwi pod kątem 90o. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dział I, § 9. 1. (Dz.U. nr 75, poz. 690); rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 grudnia 2002 r.

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót - materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość

  - Drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych

Drzwi w okleinie HPL szare z ościeżnicą regulowaną „na kant” malowaną proszkowo RAL 9007. Skrzydło: poszycie-płyta HDF, wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, rama z klejonki drewnianej, obrzeże pionowe ze stali nierdzewnej, górna krawędź z taśmy obrzeżowej w kolorze skrzydła. Wzmocnione zawiasy trójelementowe. Panel ochronny ze stali nierdzewnej „kik-panel” o gr. 0,6mm o wysokości 30mm (obustronnie). Uszczelka podłogowa samoopadająca. Do  pomieszczeń 001, 002, 004 zastosować dodatkowy panel ochronny z blachy stalowej nierdzewnej o gr. 0,6mm o wysokości 30mm (obustronnie) – w okolicach klamki. Okleinę i kolor futryny uzgodnić z Inwestorem po wyborze producenta.

Izolacyjność akustyczna Rw 32dB

Stolarka powinna by dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej na podstawie dokumentów zgodnych z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881).

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami

Przed przystąpieniem do wykonania stolarki Wykonawca przedstawi elementy charakterystyczne dla całej stolarki do akceptacji (detale architektoniczne, okucia, zamki) przez Zamawiającego, Inżyniera, Projektanta.

Na zabudowane drzwi wykonawca udzieli gwarancji: zgodnie ze specyfikacją przetargową

- na  funkcje okucia,

- montaż,

- przyczepność powłoki, odporność na złuszczanie i tworzenie się pęcherzy.

- odporność na korozję włącznie z korozją nitkową.

- odporność na promieniowanie ultrafioletowe, utratę koloru i połysku

- trwałość połączeń między poliuretanem i aluminium

- akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych

- Okucia drzwiowe

Zawiasy – wzmocnione z pełną regulacją

Klamki zintegrowane z zamkiem z wkładką patentową – ze stali nierdzewnej

Zamki - z wkładką patentową, okucia i zamki systemowe uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem

- Armatura sanitarna

Umywalki do pomieszczeń biurowych –.

Rozmiar: 50 x 40 cm; powłoka Reflex; Mocowana na śrubach; Z syfonem dekoracyjnym prostokątnym oraz zaworem spustowym, korek automatyczny.

Bateria stojąca z wysoką wylewką chromowana. Ogranicznik przepływu. Głowica ceramiczna.

- Oświetlenie

  - 4X14 raster paraboliczny, elektroniczny statecznik, barwa światła 830;

  - lampa nastropowa świetlówkowa 2x36W raster paraboliczny, elektroniczny statecznik, barwa światła 830;

- Wyposażenie

- podajnik na mydło do pomieszczeń biurowych – zgodnie z przedmiarem

  - pojemność zbiornika 400 ml

  - mydło uzupełniane z kanistra

  - w kolorze białym, kolor okienka do kontroli poziomu mydła: niebieski

  - wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS

  - zamykany na kluczyk

- kosze na śmieci do pomieszczeń biurowych

  - stal nierdzewna matowa

  - pojemność 15L

  - bezpieczna dla podłogi, nierysująca podstawa z tworzywa

  - zaokrąglona górna krawędź

  - wymiary wysokość 31cm średnica 26cm

- szafa podumywalkowa zamykana dostosowana do przyjętej umywalki – ilość zgodnie z przedmiarem

- Grzejniki do pomieszczeń

Grzejnik gładki , biały

Moc dobrać do pomieszczenia

Głowica termostatyczna biała

- Rolety okienne

Rolety klejone do ramy okiennej PCV. Materiał nie przepuszczający światła.

Kolor i strona umieszczenia „łańcuszka” do uzgodnienia z inwestorem po wyborze producenta

- OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNO MATERIAŁOWYCH – MAŁA ARCHITEKTURA

- Schody zewnętrzne przy budynku H

  - Roboty demontażowe

Skucie płytek gres, wylewek, odspojonych tynków. Demontaż balustrady. Utylizacja materiałów z rozbiórki.

  - balustrady

  - okładzina

płytki gres mrozoodporny barwiony w masie, min.R11, 40x80x1cm R11, układane z 5mm fugą; kolor szary/grafit – uzgodnić po wyborze producenta; klej mrozoodporny

Na krawędzi stopnicy zastosować kątowe płytki brzegowe 20x30x6cm;

Np.WALKS GREY FLOORGRES

  - naprawa płyty

Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrojenia schodów; uzupełnienie ubytków zaprawą cementową; obłożenie płyty od spodu i z boku 2 cm styropianu i otynkowanie metodą lekką mokrą; kolor tynku NCS S

- Wejście do budynku C

  - Roboty demontażowe

Skucie płytek gres, skucie wylewek; wylanie masy samopoziomującej 5mm

  - Okładziny : płytki gres mrozoodporne barwione w masie, R11, 40x80x1cm, fugi 5mm, klej mrozoodporny; na krawędzi zastosować kątową płytkę brzegową 20x30x6cm

Np.WALKS GREY FLOORGRES

  - Kratki wejściowe ze stali ocynkowanej

- Zadaszenie nad wejściem do budynku B i H

Demontaż starego pokrycia i obróbek blacharskich. Skucie luźnych tynków, zabezpieczenia antykorozyjne odkrytych prętów, uzupełnienie ubytków zaprawą cementową; likwidacja zacieków;

Ułożenie od spodu 2cm styropianu wraz z tynkiem – metoda lekka-mokra

Ułożenie płyt OSB 22mm pod poszycie i obróbki blacharskie

Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm malowane proszkowo RAL 9007.

Ułożenie 2xpapa termozgrzewalna – kolor szary. Grubość papy 2x5,2mm.

- Odwodnienie kanalizacji deszczowej przy budynku B

Wykonanie odwodnienia rynien dachowych przy budynku B poprzez ułożenie w wykopie rury kanalizacyjnej średnicy Ø160mm na odcinku od wylotu rury spustowej z dachu do krawędzi ogrodzenia. Woda zostanie odprowadzona do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ulicy Podleskiej.

Rurę należy ułożyć na warstwie piasku ze spadkiem 2% z zachowaniem strefy przemarzania gruntu w woj. Śląskim 1,0 m.

UWAGA:

WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI LUB CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ ODPOWIEDNI ATEST HIGIENICZNY.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ  INWESTORA (PISEMNIE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM FORMULARZEM)

Opracował:

mgr inż. arch. Małgorzata Strańska-Stanek

| ZATWIERDZENIE WYROBU DO STOSOWANIA NR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Katowice |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj robót: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | miejscowość, |  |  |  |  | data |  |
|  | Nazwa kontraktu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeznaczenie wyrobu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa Wyrobu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr Specyfikacji Technicznej Nr Rysunku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer: |  | ……. |  |  | Wymaga aktualizacji w trakcie budowy: |  |  |  |  |  |  | tak |  |  | nie |  |
|  | Ważne do: |  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba załączników: |  | str. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O przydatność do zabudowy wnioskuje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi: | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spełnienie wymagań technicznych: |  |  |  |  | Tak |  |  | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spełnienie wymagań o certyfikacji wyrobów: |  |  |  |  | Tak |  |  | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatwierdza do wniesienia o zabudowę: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi: | _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akceptacja Projektanta | Uwagi: | Spełnienie wymagań o certyfikacji wyrobów: |  |  |  |  |  |  |  | Tak |  | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | ………………………….. Imię, nazwisko i podpis |  |  |  |  |  |  |  | data………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspektor Nadzoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spełnienie wymagań technicznych: |  |  |  |  | Tak |  |  | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spełnienie wymagań(ustaleń) projektowych: |  |  |  |  | Tak |  |  | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spełnienie wymagań o certyfikacji wyrobów: |  |  |  |  | Tak |  |  | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi: | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatwierdza do zabudowy: |  |  |  | ………………………….. Imię, nazwisko i podpis |  |  |  |  |  |  |  |  | data………….. |  |  |  |
| Kierownik Zespołu Inspektorów | Uwagi: | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatwierdzam do zabudowy: |  |  |  | ………………………….. Imię, nazwisko i podpis |  |  |  |  |  |  |  |  | data………….. |  |  |  |
| Archiwum |  |  |  | Ilość załączników: |  |  |  | nr ewidencyjny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |