Główny Instytut Górnictwa

Katowice  PL. Gwarków 1

Założenia techniczne do wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych budynku „C” Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych  KD-3 Kopalni Doświadczalnej „Barbara”  w Mikołowie.

Mikołów, dnia 28.04.2013 r.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowych instalacji elektrycznych w trzech         pomieszczeniach biurowych:  pok.101, 102 i 103 - Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych w budynku „C” na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara”  w  Mikołowie.

- Zakres opracowania.

-  ułożenie i podłączenie nowych kabli zasilających gniazdka wtyczkowe

w pomieszczeniach biurowych  rys.1

-  wykonanie instalacji oświetlenia  rys.1

-  wykonanie instalacji gniazd telefonicznych i komputerowych rys.1

3.  Opis techniczny.

Instalację wraz z osprzętem wykonać jako podtynkową.

Wysokość montażu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach nr 1, 2, 3 – 0,3m nad

posadzką.

Instalacje gniazd 230V zasilić z rozdzielni RS-9A.

W pomieszczeniach pok. 102 i 103  zabudować przepływowe podgrzewacze wody.

Podgrzewacze zasilić z rozdzielni RS-9A.

W pomieszczeniach nr 101, 102 i 103 należy wykonać nowe instalacje oświetleniowe

rys.1  jako podtynkowe.

W pomieszczeniach tych zastosować oprawy świetlówkowe 2x36W rastrowe

natynkowe oraz pojedyncze wyłączniki instalacyjne p/t.

Instalacje oświetlenia zasilić z rozdzielni RS-9A.

W pomieszczeniach nr 102 i 103 wykonać instalację gniazd telefonicznych

i komputerowych wraz z ich podłączeniem do istniejącej infrastruktury.

Istniejącą obecnie instalację gniazd wtyczkowych i oświetlenia zlikwidować.

Wykonać dokumentację powykonawczą nowej instalacji elektrycznej.

Z uwagi na kompleksowy remont pomieszczeń i zakup mebli biurowych, rozkład

i wysokość montażu gniazd i łączników może nieznacznie odbiegać od powyższych

założeń.